Uživatelská příručka-doplněk k originálnímu návodu

Uživatelský návod pro chytré brýle QS5

- První spuštění a nabíjení

- Nabíjení: Před prvním použitím brýle plně nabijte pomocí přiloženého USB kabelu zapojeného do PC nebo standardního 5V síťového adaptéru.

- Zapnutí / Vypnutí: Podržte hlavní ovládací tlačítko (Power) na nožičce brýlí po dobu přibližně 2–3 sekund. Modrá LED kontrolka signalizuje, že je zařízení zapnuté.

2. Ovládání kamery (Nahrávání a Focení)

Brýle mají vestavěnou 8GB interní paměť pro přímé ukládání záznamů.

- Spuštění nahrávání videa: Při zapnutých brýlích krátce stiskněte nahrávací tlačítko. Kontrolka začne blikat, což značí, že probíhá záznam.

- Zastavení nahrávání: Opětovným krátkým stisknutím nahrávání pozastavíte (kontrolka zůstane trvale svítit).

- Pořízení fotografie: Režim focení lze aktivovat buď přímo fyzickým stiskem dedikovaného tlačítka na rámečku, nebo přes spárovanou mobilní aplikaci.

3. Připojení k mobilní aplikaci přes Wi-Fi

Pro živý náhled, změnu nastavení (např. délka smyčky, rozlišení) nebo stahování záznamů do telefonu se používá Wi-Fi připojení.

- Důležité upozornění: Aby se Wi-Fi hotspot brýlí aktivoval, musí být nahrávání videa pozastaveno.

- Stáhněte si do telefonu aplikaci Viidure (dostupná pro Android / iOS).

- Otevřete nastavení Wi-Fi ve svém telefonu a vyhledejte síť začínající názvem QS5Wifi... Připojte se k ní.

- Otevřete aplikaci Viidure a potvrďte propojení s brýlemi.

  - Poznámka: Živý náhled v aplikaci je komprimovaný a bez zvuku. Plná kvalita obrazu a zvuk se projeví až po stažení souboru do paměti telefonu.

- Spárování Bluetooth (Hudba a Volání)

Audio funkce (sluchátka a mikrofon) fungují na nezávislém Bluetooth modulu.

- Zapněte brýle (LED kontrolka svítí modře).

- Zapněte Bluetooth v telefonu a vyhledejte nová zařízení.

- Vyberte zařízení s názvem QS5 a spárujte jej.

- Nyní můžete z telefonu přehrávat hudbu nebo vyřizovat handsfree hovory. Hlasitost se upravuje přímo na vašem telefonu.

- Technické parametry pro správné užívání

- Kapacita baterie: 500 mAh (zajistí zhruba 2 hodiny nepřetržitého nahrávání při vypnuté aplikaci).

- Dosah Wi-Fi a Bluetooth: cca 6 metrů od telefonu.

- Stahování dat do PC: Připojte vypnuté brýle k počítači pomocí datového USB kabelu. Počítač brýle rozpozná jako externí disk (USB flash disk), ze kterého můžete videa a fotky snadno zkopírovat.

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou

odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.