Uživatelská příručka-doplněk k originálnímu návodu

Mini wifi HD 2,7K kamera na brýle SD až 128GB

Příprava před prvním použitím

- Vložení paměťové karty: Do slotu vložte MicroSD kartu (doporučuje se Class 10, kapacita obvykle do 128 GB). Bez karty nelze záznam ukládat.

- Nabíjení: Připojte kameru pomocí dodávaného USB kabelu k nabíječce. Červená LED dioda značí nabíjení, po úplném nabití (cca 1–2 hodiny) zhasne nebo změní barvu. [1]

- Upevnění na brýle: Pomocí klipu na zadní straně kameru jednoduše nasuňte na stranici (nožičku) vašich běžných nebo slunečních brýlí.

Ovládání pomocí tlačítek

Na horní straně zařízení se nacházejí tři ovládací tlačítka:

- Tlačítko Napájení (Power / OK):

  - Zapnutí/Vypnutí: Podržte tlačítko stisknuté po dobu cca 3 sekund. Displej se rozsvítí.

  - Potvrzení: V menu slouží jako potvrzovací tlačítko (OK).

- Tlačítko Nahrávání / Volba nahoru (Video / Up):

  - Spuštění nahrávání: V pohotovostním režimu krátce stiskněte pro začátek nahrávání videa (na displeji se rozbliká ikona nahrávání). Dalším stisknutím záznam uložíte.

  - Pohyb v menu: Slouží k listování směrem nahoru.

- Tlačítko Wi-Fi / Volba dolů (Wi-Fi / Photo / Down):

  - Focení: Krátkým stisknutím pořídíte snímek.

  - Aktivace Wi-Fi: Dlouhým podržením zapnete/vypnete Wi-Fi modul pro propojení s telefonem

Propojení s mobilní aplikací (Wi-Fi)

Pro živý náhled, nastavení rozlišení a stahování nahraných záznamů do telefonu:

- Stáhněte si do smartphonu aplikaci určenou pro tuto kameru (nejčastěji se používá aplikace Roadcam nebo XDV, případně naskenujte QR kód z papírového manuálu v balení).

- Zapněte kameru a podržte tlačítko Wi-Fi, dokud se na displeji neobjeví ikona Wi-Fi nebo název sítě (SSID).

- V nastavení Wi-Fi ve vašem telefonu se připojte k síti kamery (standardní heslo bývá nejčastěji 12345678).

- Otevřete aplikaci a klikněte na připojení zařízení. Nyní vidíte obraz z brýlí přímo na displeji telefonu

Význam LED kontrolek (na boku vedle displeje)

- 🔴 Červená kontrolka: Svítí při nabíjení. Bliká, pokud je baterie vybitá.

- 🔵 Modrá kontrolka: Svítí v pohotovostním režimu (kamera je zapnutá). Bliká během aktivního nahrávání videa.

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou

odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.