TK108B Rychlé zprovoznění v 5-ti krocích

- Vysuňte plíšek ze slotu pro SIM kartu a umístěte nano SIM kartu. Plíšek ze SIM kartou zasuňte do slotu pro SIM kartu (spodní)

SIM karta musí mít odstraněn požadavek na PIN kód.
Vložením SIM karty se zařízení automaticky zapne.

- Naskenujte pomocí prohlížeče QR kód.

Stáhněte si APP a nainstalujte ji.

- Registrace na stránce https://baanooliot.com/login 
Pokud máte účet přihlašte se, pokud ne klikněte na Register. 
Pokud Vám vadí anglická mutace, přepněte v horním okně na Czech. 
Zadejte email, klikněte na získat ověřovací kód/Zadejte ověřovací kód. 
Zadejte libovolné heslo Potvrďte heslo a klikněte na registrovat. 
Pro inicializaci zařízení ji umístěte pokud možno na dostatečný signál GPS (Ven)

- Otevřete Aplikaci a naskenujte IMEI zařízení (Naleznete z boku přístroje)

- Vyplňte potřebné údaje a potvrďte.

- Pošlete tyto SMS zprávy do zařízení.

Apn123456 internet  (dle operátora)

GPRS123456,0,0

APN našich operátorů:

Vodafone: internet
O2: internet
T-mobile: internet.t-mobile.cz

To že je zařízení správně nastaveno, zjistíte zasláním SMS ve tvaru: check123456

Po chvíli by jste měli vidět v aplikaci zařízení online, pokud ne, zavřete aplikaci a znovu otevřete, nic jiného nemusíte nastavovat.

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou

odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.